|  | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

- opis gradnje in njenih značilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Investitor Občina Radlje ob Dravi želi zgraditi prizidek obstoječemu objektu vrtca Radlje ob Dravi, na parc. št. 830, k.o. 804 Radlje ob Dravi, ki ima enotno gradbeno dovoljenje št. 351-99/70-4/5, z dne 20.5.1970.

Zaradi naraščanja potreb je želja povečati enoto vrtca za dodatne tri igralnice s potrebnimi spremljajočimi prostori za otroke (garderoba, sanitarije, dodatni prostor za igro, pokrita terasa), zgraditi nov večnamenski prostor. Prizidek se na obstoječo enoto navezuje s povezovalnim nadstreškom med obema enotama.

Zunanja ureditev se ne spreminja. Število parkirišč in prometna ureditev ostaneta nespremenjena. Pripadajoča in druga komunalna ureditev ostane obstoječa. Novi del se bo navezal na obstoječe komunalne vode.

Arhitektonski podatki:

| Rekonstrukcija in dozidava vrtca |  |  |
| --- | --- | --- |
| razvrstitev objekta | manj zahteven objekt |  |
| namembnost objekta | 12630 – stavba za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (87%) 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (13%) |  |
| max. gabarit objekta | obstoječi objekt: Maks. 54,59 x 11,59 m dozidava: osnovni objekt: 9,89 x 19,65 (skupni prostor), 15,7 x 13,2 (igralnica 1 in 2), 7,34 x 14,2 (igralnica 3), 2,5 x 15,7 + 2,5 x 14,2 (pripadajoči nadstreški nad terasam), 2,2 x 5,8 + 7,3 x 2,3 (pripadajoči povezovalni nadstrešek s starim objektom) |  |
| vertikalni gabariti | obstoječi objekt: se ne spreminja 2 (P+1 (delno nadstropje)) (dozidava) |  |
| naklon strehe in kritina | obstoječi objekt: se ne spreminja dozidava: Ravna streha min. naklona nad delom P+1 nad skupnim prostorom. Poševna streha, naklon 6° - nad igralnicami. Ravna streha mi. naklona – nadstreški. Kritina: alu pločevina, strešna folija. |  |
| smer slemena | V - Z (obstoječi objekt) V - Z (dozidava) |  |
| konstrukcija | temelji: | AB temeljna plošča |
|  | nosilna konstrukcija: | Lesena konstrukcija s T.I. |
|  | ostali zidovi: | predelne stene s T.I. |
|  | medetažne konstrukcije: | / |
|  | fasada: | tankoslojna kontaktna fasada v kombinaciji z leseno oblogo |
|  | Stavbno pohištvo: | les |

Obstoječe stanje

Na ožji lokaciji predmetne gradnje se nahaja vrtec Radlje ob Dravi, s pripadajočimi igrišči. Dostop do območja je na južni zahodni strani.

Stari vrtec je zasnovan kot pritlična paviljonska zgradba. Predviden je za 100 otrok. S svojo daljšo stranico je orientiran v smeri vzhod, zahod. Vsi prostori so nanizani levo in desno ob vzdolžnem hodniku. Vhod je predviden z južne strani. Vhod za uslužbence je previden s severne strani. Prostor za igranje na prostem je organiziran na južni strani.  Temelji vrtca so delno pasovni MB 70 in točkovni MB 160. Obodni zidovi so zidani z votlaki. Prav tako tudi nosilni predelni zidovi. Delni skelet je AB. Predelne stene so zidane s porolitom. Streha je obenem strop. Naklon Strehe je 6°- kritina je pocinkana pločevina. Objekt ima enotno gradbeno dovoljenje št. 351-99/70-4/5, z dne 20.5.1970.

Predvideni posegi

Predvideva se gradnja prizidka vrtca, ki bo povezan s starim delom z nadstreškom. V prizidku bodo 3 nove igralnice 1. starostnega obdobja s pokrito zunanjo teraso, sanitarijami ter prostorom za nego otrok. Dve igralnici bosta imeli skupne sanitarije ter prostor za nego otrok, ena igralnico bo imela svoje sanitarije. V povezovalnem hodniku na severni strani so predvidene garderobe za otroke. Vsaka igralnica ima pokrito zunanjo teraso, ki je obrnjena na jug ali vzhod. V sklopu prizidka bo tudi velik skupni prostor, ki ga bodo koristili za skupno igro in dogodke vrtca. V tem delu vrtca sta predvidena tudi dva manjša prostora za individualno delo, en v pritličju in drug v nadstropju. V nadstropju je predvidena tudi galerija in tehnični prostor.

Povezava novega in starega vrtca bo izvedena z nadstreškom, ki bo povezal oba vhoda. Obstoječi objekt bo ostal nespremenjen. Vsi nadstreški so del objekta in niso samostojni objekti.

Prizidek bo z vso komunalno infrastrukturo vezan na obstoječi objekt. Ogrevanje objekta bo preko obstoječe kotlovnice.

Igralnici sta dimenzionirani za 22 otrok/oddelek in velikosti 60,10 m2, 60,65 m2 in 62,37 m2.

Dodatno zemljišče, ki ga zahteva dozidava mora biti minimalne velikosti 25 m2/otroka kar skupaj nanese (3x22 otrok x 25 m2) 1.650,00 m2. Skupaj z obstoječim vrtcem, ki ima kapaciteto 100 otrok potrebujemo 4.150,00 m2. Glede na to da parcela z nameravano gradnjo velika 7.583,00 m2 kriteriju zadoščamo. Vrtec lahko uporablja tudi igrišče na parceli 832 in 831 na kateri je parkovna ureditev. Parceli sta že v sklopu površin vrtca. Skupen seštevek parcel je 8.719,00 m2. Parcele so namenjene zelenim površinam, rekreaciji. Zunanje igrišče vrtca se ne ureja dodatno. Okolica ostane nespremenjena, ni predmet tega DGD.

Dostop do vrtca je obstoječ. Vrtec ima zadostno št. parkirnih mest tudi za nove oddelke (2PM/oddelek). Št. Parkirišč ostane enako. Parkiranje se vrši tudi na parkirišču osnovne šole.

Absolutne kote pritličja na posamezni parceli oz. fazi:

Vse kote se lahko prilagodi ±0,20 cm, odvisno od sestave terena.

parc. št. 830,829 = 362,10 m n.m.v

Opis novega dela objekta

Izvede se povezovalni leseni nadstrešek med novim in starim vrtcem.

Dozidava bo montažne lesene izvedbe. Lahka lesena konstrukcija bo postavljena na AB temeljno ploščo deb. 25 cm.  Strešna konstrukcija bo prav tako lesena, streha bo ravna z minimalnim naklonom ali naklonom 6° tam kjer je objekt samo pritličen. Terasi igralnic bosta pokriti z lesenim nadstreškom, kritina transparentna (polikarbonat ali pd.), naklon nadstreškov bo minimalen. V enaki izvedbi bo tudi povezovalni nadstrešek. Terasi morata biti ograjeni z ograjo višine najmanj 60 cm. Stavbno pohištvo bo leseno, s troslojno zasteklitvijo. Fasada bo toplotno izolacijska, deb. 16 cm, z zaključnim slojem v beli barvi, v pasovih okenskih odprtin pa bo lesena obloga iz macesna.

Za nova dva oddelka vrtca je predviden nov vhod na J strani objekta, po vzoru obstoječih vhodov. Dve igralnici sta orientirani proti jugu in imata skupne sanitarije s prostorom za nego, garderobo. Ena igralnica s svojimi sanitarijami je orientirana na vzhod.

Velikost objekta

ZAZIDANA POVRŠINA SKUPAJ ...	1158,84 m²

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   554,14 m2

- dozidava ...	   604,70 m2

BRUTO POVRŠINA SKUPAJ ...	1184,54  m²

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   554,14 m2

- dozidava ...	   630,4  m2

NETO POVRŠINA SKUPAJ ...	975,57 m²

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   502,56 m2

- dozidava ...	   541,3 m2

BRUTO PROSTORNINA SKUPAJ ...	4.486,56 m3

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   2.050,31 m3

- dozidava ...	   2.436,25 m3

NETO PROSTORNINA SKUPAJ ...	4.072,22 m3

od tega:

- obstoječi vrtec ...	  1.859,47 m3

- dozidava ...	   2.212,75 m3

Priključki na javno gospodarsko infrastrukturo:

Vsi priključki so obstoječi in se ne spreminjajo, izjema je nova ponikovalnica za meteorno vodo.

-   Vodovod:

obstoječ priključek na javni vodovod poteka po zemljišču investitorja

Parc. št.. 830, 829

- Fekalna kanalizacija:

obstoječ priključek na javno kanalizacijo na zemljišču investitorja

Parc. št.. 830, 829

-   Meteorna kanalizacija

Nova ponikovalnica na zemljišču investitorja.

Parc. št.. 830

-	Elektrika:

obstoječ priključek na elektroenergetsko omrežje na zemljišču investitorja

Parc. št.. 830, 829

- Promet:

obstoječ priključek na obstoječo javno pot.

-   Telekomunikacije:

obstoječ priključek na investitorjevi parceli.

Parc. št.. 830, 829

Zaščita stavbe pred vlago:

Zaščita stavbe pred vlago mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (Ur. list RS, št. 29/2004).

Predvidena je zaščita stavbe pred vlago iz naslednjih virov:

- talna voda in vlaga

- atmosferske padavine

- voda iz napeljav stavbe

Za zaščito pred talno vlago je predvidena horizontalna in vertikalna hidroizolacija skladno s SIST din 18195-1 do 10.

Za zaščito pred atmosferskimi padavinami skrbi streha z ustreznim odvodnjavanjem meteorne vode. Vsi vodi in priključki morajo biti ustrezno tesnjeni in izvedeni v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.

Kapilarna vpojnost vode zaključnega sloja mora biti manjša od 0,5 kg/m2 (v 24 urah) ali manjša od 0,1 kg/m2 h (na 0,5).

Stavbno pohištvo mora imeti ustrezno vodotesnost.

Za zaščito pred vodo iz napeljav stavbe je potrebno vse cevne napeljave ustrezno izolirati.

Opis požarne varnosti objekta:

Objekt mora biti projektiran in izveden skladno z veljavnimi požarnimi smernicami in predpisi. Vgrajeni bodo materiali, ki bodo zagotavljali požarno odpornost skladno s požarnimi smernicami. V fazi PZI mora biti izdelan načrt požarne varnosti!

Inštalacije in kanalizacija:

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

V objektu bodo izvedene električne inštalacije moči in razsvetljave ter telekomunikacijske napeljave. Električne inštalacije bodo podrobneje obdelane v načrtu električnih inštalacij in naprav, v PZI.

STROJNE INŠTALACIJE

V objektu bodo izvedene vodovodne inštalacije, prezračevanje in kanalizacija. Ogrevanje in hlajenje bo preko obstoječe kotlovnice. Strojne inštalacije bodo podrobneje obdelane v načrtu strojnih inštalacij in naprav, ki bo sestavni del projekta PZI.

VODOVOD IN KANALIZACIJA:

Objekt bo priključen na vodov preko obstoječega priključka. Fekalna kanalizacija bo speljana v javno kanalizacijo preko obstoječega priključka. Padavinske vode s strehe bodo speljane v ponikovalnico. Vsa kanalizacija mora biti izvedena vodotesno, pred uporabo je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti.

TELEKOMUNIKACIJE in CATV:

Objekt bo priključen preko obstoječega priključka na telekomunikacijsko omrežje in z novim priključkom na CATV.

ODPADKI

Komunalne odpadke bo uporabnik odlagal v za-to določene zabojnike.

Osvetlitev in prezračevanje:

Vsi prostori bodo osvetljeni z naravno svetlobo preko oken in vrat ter po potrebi z umetno svetlobo.

Prezračevanje novega prizidka bo mehansko s prezračevalno napravo in rekuperacijo, prezračevan bo tudi preurejen večnamenski prostor.

Okna in vrata:

Zunanja okna in vrata v objektu bodo lesena, ustrezno zastekljena in vgrajena v skladu z zahtevami nizkoenergijske gradnje. Vrata na mejah požarnih sektorjev morajo biti ustrezne požarne odpornosti v skladu z načrtom požarne varnosti. Vse zasteklitve, ki bodo vgrajene pod višino 1,20 m, morajo biti izvedene z varnostnim steklom, vsa vrata kjer se bodo gibali otroci pa na strani, kjer so nasadila, opremljena z zaščito proti priprtju prstov.

Fasada:

Fasada bo kombinacija kontaktne tankoslojne fasade in obloge iz toplotno obdelanega lesa ali nebarvanega macesna. Cilj je dober nizkoenergijski in požarno varen objekt, čemu mora slediti tudi izbor izolacije (npr. mineralna volna).

Komunalna infrastruktura:

Objekt (prizidek) bo preko obstoječih notranjih napeljav in obstoječih priklopov in merilnih mest priključen na gospodarsko javno infrastrukturo: vodovod, nn in tk omrežje. Odpadna in meteorna voda se zbirata ločeno: fekalna se bo odvajala v kanalizacijsko omrežje, padavinska voda z novih strešin pa v novo ponikovalnico.

Zunanja ureditev:

Zunanja ureditev ostane obstoječa in se ne spreminja.

Prometna ureditev:

Obstoječ priključek in parkirišče. Za potrebe kratkotrajnega parkiranja za starše (skupno min. 10) so namenjena obstoječa parkirišča na J strani obstoječega vrtca ter v okolici šole. za zaposlene in obiskovalce pa so zagotovljena dodatna parkirna mesta v sklopu šole.